目    录

轻质高强镁合金冷温塑性加工新技术及其产业化	3

微型构件精确塑性成形技术	4

生物医用高分子材料仿生支架增材制造技术	5

大厚板钛合金窄间隙焊接技术及装备	6

核电工程焊接装备及关键技术	7

国内首台套水下湿法焊接成套焊接装备	8

离子束增材制造技术及装备	9

超声增量制造	10

国内首套激光拼焊全自动生产线	11

复合加热短流程热冲压工艺及装备	12

激光增材制造及再制造技术	13

无匙孔回填式搅拌摩擦点焊工业机器人	14

激光熔覆技术在模具修复中的应用	15

钛合金激光辅助微铣削加工技术	16

模块化激光焊接机器人	17

激光复合加工机器人系统	18

新一代协作机器人及系统	19

纺织车间物流输送AGV 工业机器人	20

国内首台套海洋结构物水下遥控无损检测系统	21

两自由度并联型水下AUV	22

多用途水下自主航行器	23

水下智能装备作业机器人	24

水下焊接机器人	25

水下无人机智能检测装备	26

锚泊式电子信息浮台	27

基于可展曲面的复杂曲面建模技术	28

石墨烯与智能制造	29

可定制化刀具的复杂曲面五轴数控加工技术	30

车铣复合加工中心综合柔性控制系统应用	31

航空发动机健康管理与维修决策支持技术及系统	32

轻质高强镁合金冷温塑性加工新技术及其产业化

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】本研究聚焦于国家宇航军工、交通运输及电子信息等行业需求广泛的轻质镁合金材料，着眼于解决制约其变形加工材规模化生产与应用的先进成形加工技术欠缺、二次成形性差、产品承载强韧性不足及经济优势不明显等系列瓶颈问题，研发形成基于微组织调控的高强韧镁合金变形材冷温强塑变制造与应用技术，突破了镁合金低温难以塑性变形的行业禁区，开发出多品种的高端镁型材、板材、线材及构件制品并实施应用，助推国内镁产业结构优化与技术升级。

关键技术：1）镁合金变形加工材冷温强塑变挤压技术；2）高塑性/成形性镁合金变形加工材基面织构调控技术；3）适于动载服役的镁合金型材复合挤压技术。经过与镁合金企业合作实施了阶段性的中试验，结果表明：上述关键技术合理、可行、可工程化，突破后有望全面提升镁合金变形加工材的产品品质，进而助推国内镁合金产业结构优化与战略式发展。

镁合金变形加工材冷温强塑变挤压制品

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

微型构件精确塑性成形技术

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】本项目采用塑性加工方法，利用金属材料在压力驱动和模具约束双重作用下的塑性流动，实现征尺寸处于0.01-1mm范围内微型构件的批量化精密制造。该技术继承了传统塑性加工工艺的优点，特别适于金属微型零件或具有微型结构特征金属零件的低成本批量制造。与其他微细加工技术相比，大大降低生产成本，并提高了产品质量和性能。该技术可通过一次精密成形整体微型构件，减少复杂微型构件由于二次加工和装配等带来的精度降低等问题。运用该技术生产的部分产品已在某些型号武器装备和电子产品上得到实际应用。

微型构件：微型涡轮/微通道/燃料电池双极板

技术特点：效率高、成本低、工艺简单、材料利用率高以及成形构件性能好、精度高和互换性好等特点，且可批量化生产。

应用范围：

1、该成果可在新能源燃料电池、生物化学微型反应器、散/换热器中大量推广应用。

2、亦可在无人机用微型发动机、汽车空调、电子产品等领域中推广应用。

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

生物医用高分子材料仿生支架增材制造技术

【完成单位】 哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】本技术采用复合低温沉积制造技术制造生物医用高分子材料仿生复合多孔支架，克服了传统加工方法中支架大、孔较小以及力学性能不足等缺点。通过低温沉积增材制造方法，可加工多孔组织工程支架的孔隙大孔尺寸在300-500µm范围，并可通过调节复合材料含量来调控支架微孔形貌和尺寸，支架微孔可控制在2-10µm范围。该技术所制造的支架模型与实物复合率超过90%以上，且孔道贯通、分布均匀。采用小鼠前成骨细胞系MC3T3-E1进行细胞复合打印，其成活率达到90%以上。

仿生支架：血管支架/复合支架/椎间融合器/方形支架

技术特点：生物相容性和物理性能兼优、复合率高、可多材料复合打印、成本低廉。

应用范围：

1、各种生物医用组织工程支架（包括骨组织、软骨组织、血管及人工器官等）。

2、可进行细胞复合支架增材制造。

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

大厚板钛合金窄间隙焊接技术及装备

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】高效化自动焊接技术主要用于核潜艇、航母、深潜器等大型海洋装备的建造，该方法对新材料及超薄和大、厚结构有良好的适应性，能满足对效率和质量的更高追求，可以满足我国大型海洋装备研发和制造中的焊接技术需求，大幅度提升大型海洋装备的研发能力，

- 大厚板钛合金电弧磁控窄间隙TIG焊接技术

- 目前能实现板厚≥110mm，焊接坡口≥13mm，接头强度＞母材90%，连续焊接长度＞15m的全位置焊接

- 应用领域：船舶、海工、压力容器等领域。

自主化大厚板钛合金窄间隙焊接装备

蛟龙号深潜器钛合金壳体焊接

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

核电工程焊接装备及关键技术

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】在我国核电事业的发展中，焊接工程是核电的生命工程由于核辐射对检修工作的制约，几十万个焊口的焊接质量必须确保万无一失，因此在核领域中，焊接设备的选用显得尤为重要。面向我国核电重大装备制造领域的需求，以实现AP1000、CAP1400三代核电建造过程自动化焊接为突破口，系统地开展核电厚板自动化焊接设备及应用研究工作。

- 大厚板低合金钢熔化极窄间隙焊接装备

- 目前能实现板厚≥50mm，焊接坡口≥13mm，接头强度＞母材90%，连续焊接长度＞15m的全位置焊接

- 自动化焊接热输入采集系统

- 轻量化焊接小车机头

- 超声复合水下湿法焊接装备

- 超薄版精密自动化焊接，板厚0.5mm-1mm

- 多功能操控平台集成系统设计及制造

- 应用领域：核电、船舶、石油等领域。

AP1000钢制安全壳自动化焊接       手工焊接热输入采集仪                 轻量化便捷式焊接小车机头

多功能操控平台集成系统      热丝控制复合电源           超声复合水下湿法焊接装备

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

国内首台套水下湿法焊接成套焊接装备

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】国内首台套200m水下湿法焊接成套装备（接头强度＞母材80%）。水下手工、半自动以及自动焊接设备，部分成果达到世界先进水平。

水下湿法焊接与切割技术主要涉及水下专用焊接与切割设备研究，包括专用焊接与切割电源、自动送丝装置等；水下专用焊接材料和切割电极的研究。研制高强度钢水下焊接专用自保护药芯焊丝和焊条，包括焊接材料的冶金成分、生产工艺等；水下焊接与切割工艺与海上现场试验研究；水下焊接与切割监测系统技术及设备研究。

- 国内首次突破30m水深海洋工程钢配套水下焊接材料（235MPa-420MPa）；接头强度＞母材80%；

- 水下湿法焊接熔滴过渡实时监测技术填补国内空白；

- 应用领域：可广泛应用于海洋工程、舰艇应急水下修复、核电水下维修作业。

水下湿法半自动焊接专用装备

胜利油田采油平台修复

港珠澳大桥岛隧工程22m直径钢桩切除工程

硼酸环境核电焊接

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

离子束增材制造技术及装备

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】离子束增材制造是以电弧等离子体作为热源将金属丝材熔化，把熔敷金属按设定的成形路径沉积在每一层切片上，最后采用逐层堆积的方式成形三维实体零件。相比于激光、电子束等高能束增材制造方法，离子束增材制造技术具有生产成本低、成形效率高、金属材料适应性强、可成形大尺寸构件等明显优势。

- 基于串联机器人和并联臂机构的离子束增材制造设备及弧压反馈辅助成形控制系统；

- 打印材料适用于不锈钢、合金钢、铝合金、镍基合金、铜等；

- 增材效率达到500cm3/h；

- 成型精度达到≤1mm；

- 增材样品连接强度达到母材强度的90%以上；

- 可实现铝/钢、铜/钢等异种金属结构的一体化增材制造；

- 应用领域：核电、船舶、石油、车辆等领域。

离子束增材制造技术及装备

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

超声增量制造

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】超声增量制造是利用超声波焊接将一层层金属箔片堆焊起来，层与层之间通过原子键合实现固相连接，同时依据设计要求利用机加设备进行即时加工，最终获得成品或者半成品的实际零件，最终满足设计要求。采用该增量制造技术，材料可以节省三分之二以上，数控加工时间可以节省一半以上，因此这种实体自由成型制造技术誉为“第三次工革命”。

超声增量制造可以广泛地应用于铜、铝、钢、不锈钢、镍、钛等金属的连接。

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

国内首套激光拼焊全自动生产线

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】

国内第一台自主研发的自动激光拼焊机——“宝久牌”二合一自动激光拼焊机

- 2台小型焊接机台，配合激光器分时出光系统，可串联一起焊接三拼件

- 机器人传递，实现自动化上下料

- 焊接三拼件时，焊接机构的料片不需要重新定位换线

- 打破了国外厂商对我国的装备技术垄断，价格为瑞士大型焊机的一半

- 宝锦激光-哈工大先进焊接与连接技术联合研发中心

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

复合加热短流程热冲压工艺及装备

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】热冲压技术是将板料热加工和淬火工艺相结合的一项较新的复杂成形技术，它使超高强度钢板具有较小的变形抗力、塑性好、成形极限高，而且成形零件的精度和强度较高。该技术生产的零件使汽车轻量化后仍能满足碰撞安全性能。但目前采用单一的辊底炉加热，利用燃气+炉内氮气保护气氛调节以保证坯料的加热质量，同时，辊底炉所采用的陶瓷辊价格昂贵，仅加热炉成本就占整条生产线成本的30%以上。

本科研团队在自主研发出国内首台套连续辊底炉式热冲压生产线的基础上，由研究开发了第二代采用感应加热+复合加热方式的热冲压生产线，感应加热+辊底炉复合加热：加热速度快（感应加热速度可达100oC/s以上），直接利用非涂层坯料板，加热段总长度可缩短至10m左右，加热温度：约950 ℃，在辊底炉保温时间：不超过1min。

项目报价：__3000__万元到__4000__万元

应用前景：采用感应加热+辊底炉复合加热方式，可将加热系统长度缩短至10M以内，且加热效率高，直接采用裸板（非涂层板）加热，因此装备及产品成本大幅度降低，应用于要求高生产效率的汽车零部件制造业，具有显著优势。

投资效益分析：由于国外热冲压技术比较成熟，但对国内实行技术封锁和垄断利润，国内在汽车零件中采用热冲压件比较少，引进的少数几条生产线耗费大量资金，导致热冲压件的价格远高于冷冲压件，应用范围也受到很大限制。

1、热成形生产线整套销售：进口一套完整热成形生产线需2亿元人民币以上，而自主开发一套约3.5千万元左右。

2、热成形零件生产销售：每套热成形生产线年产量可达100万件，每件纯利润按50元计算，每年纯利润可达5000万元人民币，一套生产线一年即可回收成本并实现盈利。

应用案例： 东营大王金泰热冲压生产线

上料机械                  高速压机本体     热成形模具（下模具）

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

激光增材制造及再制造技术

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】随着制造业全球化及市场的激烈竞争，产品快速开发已成为竞争的重要手段之一。为满足制造业日益变化的客户需求，制造技术必须具有高柔性。传统金属零件去材或受迫成型制造方法往往工序多、工模具成本高、从设计到零件制造周期长，难以满足新产品的快速响应制造需求。增材制造技术，又称3D打印，是指基于离散-堆积原理，由零件三维数据驱动直接制造零件的技术。激光增材制造技术可以实现复杂金属零件的直接制造，以及高附加值金属件的可修复再制造。可以提高产品的设计质量、降低成本、缩短设计和制造周期，为产品迅速推向市场提供了有效的方法。

项目研究了激光增材制造系统，由IPG 6KW光纤激光器、GTV高精度送粉器、真空惰性气体保护室、除尘净化系统、三维行走机构及控制系统构成。设备行程：X×Y×Z=800×700×600mm，最大运行速度12m/min,重复定位精度±0.03 mm。真空室内部尺寸为：1.8×2.1×2.2m。氧水含量≤50ppm。可实现钛合金、铝合金等高活性材料及镍基高温合金、不锈钢、高强钢等金属材料及梯度复合材料的增材制造，以及零件表面激光熔覆、损伤零件的修复再制造等。

激光增材制造系统

激光增材制造过程及典型样件

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

无匙孔回填式搅拌摩擦点焊工业机器人

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】利用搅拌头和工件摩擦生热使材料达到热塑性状态，通过精确控制袖套和搅拌针的轴向运动，使热塑性的材料在机械力的作用下发生剧烈的塑性变形，将原始的搭接界面打碎并充分混合，在搅拌头回撤的同时填充搅拌头在焊接过程中形成的退出孔，从而形成无匙孔的焊点。

技术指标及优势：

焊接厚度：2-6mm；最大压力：1.5t；

袖套、搅拌针运动速度：100mm/min。

已有样机，试运行2年，可以小规模投产。

市场及应用前景：

弥补了传统电阻点焊和铆接技术在铝、镁等轻金属合金焊接时的缺陷，可以形成力学性能更高、外观漂亮的焊接接头。由于其显著的优势，有望取代传统电阻点焊和铆接，可广泛应用于航空航天、汽车、动车等领域。

第一代回填式搅拌摩擦点焊装备原型机                     第二代点焊主轴

铝镁铜焊接效果(焊点直径9mm)

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

激光熔覆技术在模具修复中的应用

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】激光熔覆技术是近几年发展起来的一种新技术，国内外均处于研发阶段，潜在开发领域很宽，现场应用效益显著。该项目在对激光熔覆材料、工艺及相关技术问题进行深入分析研究的基础上，成功的将该项技术应用到新型复合模具的快速制造、在线模具的表面改性、失效模具的修复和报废模具的翻新利用等领域，该项研究成果已被应用于中国一汽集团公司的实际生产中。

技术特点

激光熔覆层组织、成分和性能可根据实际生产需要及工况条件进行定量控制。激光熔覆层厚度可调范围宽（可在0.1~5mm范围内任意调节）。

熔覆层无开裂、剥落，硬度可达HV1300-1500，在低于700℃时，熔覆层硬度无明显降低。熔覆层与基体之间为冶金结合。

利用激光熔覆技术制作和修复的模具使用寿命明显提高（2倍以上），模具成本降低20%以上。

应用范围

该技术除了应用于各种模具的修复外，还可广泛应用于耐磨、耐蚀复合钢板的快速制造，耐磨零件的表面改性，各种失效零件的修复以及高性能复合零件、模具的快速制造等。

市场预测

该技术是一种高科技技术，具有非常广泛的应用推广前景，不仅用于失效模具和零部件的修复，还可以直接应用于机械制造和加工的各种需要材料具有特殊性能的场合，市场潜力巨大、经济效益非常可观。

投资预算（所需主要设备）

1．5KW以上的激光器。 2．用于送粉熔覆的附属设备。

3．配套机床。          4．冷加工设备。

合作方式：提供技术服务

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

钛合金激光辅助微铣削加工技术

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】激光辅助微铣削在加工模具钢、钛合金、镍合金、陶瓷等多种难加工材料时，在去除材料之前能够先软化被加工材料，从而减小切削力，是一种低成本、高质量的切削加工方法。应用领域包括航空航天、医疗、电子等行业中的高精度复杂微小零件的制造，如微型惯性导航器件、钛合金种植牙、精密模具等。

本研究组在国内率先搭建了激光辅助微铣削加工平台，如图所示。该平台主要包括微型铣床、对刀模块、激光模块等部分，运动控制精度可以达到0.2μm。在平台上不仅可以进行微铣削及激光辅助微铣削加工，还可以进行常规铣削加工。

b) 石英玻璃

c) 碳化硅

a) Ti6Al4V钛合金

难加工材料的激光辅助微铣削加工效果

三轴联动精密微铣床

与微铣削相比，其优势如下：

（1）减小切削力和切削颤振，切削力可降低60%；

（2）提高加工精度和降低表面粗糙度，表面粗糙度降低2/3。

（3）减轻刀具磨损和延长刀具寿命，刀具寿命延长三倍以上。

本研究组在激光辅助微切削加工钛合金领域通过实验设备搭建、加工过程有限元仿真、理论研究积累了大量的工艺和理论成果。目前，正准备将该技术用于较大加工尺度的激光辅助铣削机床样机研发，该样机有助于加工汽车、摩托车发动机缸体内壁等具有较大尺度的零件。

应用前景：该技术和本研究组正在研制的激光辅助铣削机床样机将有助于以钛合金、镍合金和不锈钢为代表的难加工材料的加工能力提升，为企业节约加工成本，提升核心竞争力提供有力的支持，并为机械加工企业带来可观的经济效益。

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

模块化激光焊接机器人

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】一种基于机器人自动化焊接的激光焊接头，可应用于汽车、物流金属柜、各种钣金和家电制造等精密焊接领域。包括高功率激光扩束、准直和聚焦光路设计，调焦机构设计，以及CCD焊缝跟踪等内容。解决了光学设计、调焦机构设计、结构光照射下焊缝的跟踪等问题。

技术指标及优势：

技术达到国外公司最新产品的水平。成本、下降，维护方便快捷，利于企业提高生产效率，促进激光焊接技术的应用与推广。

1项专利申请已批准；已完成样机实验，开始进行第一代产品试制。

市场及应用前景：

激光焊接可广泛应用于汽车、物流金属柜、钣金和白色家电制造方面，当前这些市场增长很快，具有广阔的发展前景。

模块化激光焊接机器人

激光焊接头样机

50W激光聚焦在铁块上          铁块上激光烧蚀痕迹，激光光斑直径为0.3mm

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

激光复合加工机器人系统

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】搭载世界领先的激光发生器和6轴机器人；

拥有全球领先的激光自动调焦系统；让操作示教变得更加简单，可用在钣金焊接、切割等领域。

主要特点：
    1.独创的无线辅助示教终端

加工过程图像通过无线数据传输到手持终端，方便示教及质量管控；

2.拥有全球领先的激光自动调焦系统

兼容多品牌激光发生器和6轴机器人，客户可根据实际需要选型，激光发生器可实现光纤网络搭建，实现1台激光发生器服务多台工作站；

3.高规格防护设计

电控防护门和安全光幕设计，保障操作安全；配置高清监控系统，可随时检测内部加工状态；

4.高效

焊接切割速度为传统工艺的3~4倍，且无需后处理。

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心   邮箱 ：wh5687217@163.com

新一代协作机器人及系统

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】本系统能与人类在共同工作空间中近距离互动，打破了传统工业机器人的工作场景需要在保护围栏或其他保护措施之后，以确保人身安全，在使用机器人时需要一系列的安全措施，如使用安全连锁将其行动限制在安全围栏内，工作人员进入安全围栏内须停止或限制机器人工作等安全操作。然而，本协作机器人的工作方式与之完全不同。它能够直接和操作人员在同一条生产线上工作，却不需要使用安全围栏与人隔离。

主要指标：

自由度：6

负载能力：5kg

工作范围：850mm

重复精度：0.1mm

关节速度：180/s

整机重量：20.6kg

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心   邮箱 ：wh5687217@163.com

纺织车间物流输送AGV 工业机器人

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】本AGV系统包括纺织车间物流输送车体和拖车两部分，系统采用无线RFID方式定位，配备调度软件，可单台或者多台调度运行。拥有发明专利2项。

主要指标：牵引动力500-1000KG，磁导引方式，速度0-1m/s可调,精度±10mm，续航能力8小时。

主要应用：该系统在纺织行业应用前景广阔。已在威海魏桥科技工业园有限公司成功运行，用于从清梳车间到前纺车间的物流输送。

工作中物流输送车

物流输送车

哈工大AGV中央调度管理系统

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心   邮箱 ：wh5687217@163.com

国内首台套海洋结构物水下遥控无损检测系统

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】首次将相控阵超声检测技术应用于水下，由潜水机器人代替人在水下进行检测，填补国内空白。针对海洋工程水下结构物中缺陷检测的应用需求，采用遥控潜水机器人携带相控阵超声探头对水下结构物中缺陷进行检测，解决潜水机器人的精确定位、水下超声波与被检结构的高效耦合、多通道高频电信号的远距离传输与实时处理及显示等问题，产品包括水下相控阵探伤仪、水下相控阵探头、潜水机器人。主要应用于半潜式海洋平台、海底管线等水下结构物的无损检测。

团队针对船舶与海工高端装备智能化建造、检测及增材制造技术的开发与利用等重大问题，研究了船舶智能制造与高效复合焊接技术、特殊环境舰船水下无损检测与快速修复技术以及异种金属材料固相连接技术。研制成功了我国第一台水下200m半自动湿法焊接装备，研发了船体龙骨自主焊接智能小车，已在威海船厂、烟台打捞局、山东核电设备制造有限公司等单位应用，取得了显著的经济效益。

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

两自由度并联型水下AUV

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】

采用RS+2PRS并联机构作为AUV推进系统的主体结构，并联机构的固定平台与AUV的尾部舱壁固联、机构的运动平台安装螺旋桨等推进器，克服了现有一些AUV矢量推进装置存在作动器外置、自由度冗余等缺点，结构紧凑，刚度性能好，便于推进系统的密封与防护，可以实现AUV航向角和俯仰角的快速调整。具有机动性灵活、刚度性能好、结构紧凑等优点。

最大摆动角度35°；摆动方向角0-360°；2驱动自由度；控制系统（嵌入式或上位机控制，可与AUV控制系统集成）；电动螺旋桨驱动； 推进机构尺寸可定制（直径小于300mm）。

可应用于水下AUV、鱼雷、潜艇等高机动性推进场合。

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

多用途水下自主航行器

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】多用途水下自主航行器是海洋观测、探测的重要装备。解决了航行器流体阻力大和欠驱动导致艇体灵活性差的问题；推进效率提升和操纵灵活性；耐压电池安全运行与续航能力提升；无人值守航行器电能补给；捷联惯导精确定位导航；多艇体水下组网与协同。

技术指标及优势：

采用复合材料薄壳结构和新型浮力材料技术，获得较大的载荷能力；

尾推采用矢量推进器，配合侧推和垂推，提高了航行器的机动性和效率；

自主产权的光纤陀螺/相控多普勒计程仪捷联惯导一体化技术；

潜深500米，长2.3m直径0.35m，续航时间10小时；

惯导导航精度：航向0.4o，航程5%，搭载侧扫、多波束测深、CTD、USBL等。

市场及应用前景：

海洋探测、航道勘测、打捞搜救，特殊目标捕捉，海防。

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

水下智能装备作业机器人

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】克服了海洋水下作业过程中要素多元化、海洋环境动态变化等困难，利用水下机器人操纵性预报技术结合先进非线性控制技术，实现快速响应、精准定位的高灵活性，基于光学视觉姿态控制、高能量密度智能材料与结构技术，提升水下机器人自适应性，解决浅水波流耦合、障碍物密度大等问题，实现复杂海洋环境的作业任务。

技术指标及优势：

适用于复杂海况作业，最大作业深入400m，重量70kg左右（视所搭载设备不同），抵抗最大海流5Kn。基于光学视觉姿态控制替代昂贵动力定位设备，性价比高；响应速度快，机动灵活，可实现原地360°操纵，自适应性强，具有优良的目标抓取能力。

已有系列产品样机。

市场及应用前景：

用于水下观测与水下数据采集、水下结构物安全监测，水下焊接等水下作业领域，可广泛用于海洋观测、科学考察、核电、海洋石油以及海洋渔业等领域，市场应用前景广泛。

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

水下焊接机器人

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】水下焊接是水下工程结构的安装、维修施工中不可缺少的重要手段，随着国家海洋战略纵深推进，水下焊接市场需求日益增长。

为解决水下焊接设备的载体问题，本项目突破了水下无人系统多学科综合优化技术难点，重点解决了机器人通讯系统与焊接系统电磁兼容问题，通过模块化技术实现机器人载体与焊接设备载荷有效集成；研发了具有自主知识产权的智能浮力系统，解决作业过程中焊材消耗所造成的浮态变化问题。

技术成熟度：获得山东省重点研发项目支持；专利2项。

市场应用前景：

海洋石油、核电、海底管道维修、海洋渔业等水下结构物焊接均可使用。

合作单位：

韩国釜山大学

青岛松本造船有限公司

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

水下无人机智能检测装备

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】

“小型化设计+智能检测与数据分析+精确定位导航”的智能化、多挂载平台并集成多任务方式的水下无人机智能检测装备，突破了传统水下无人航行器造价高、结构设计复杂的行业禁区，面向海洋国防与民用市场领域，进一步拓宽其应用领域。

技术指标及优势：

该产品适用于一般的民用场景，性价比高，外形美观，水下适应性佳，操控精准，成功解决了现有市场性价比低，产品操控差等用户痛点。该产品具备电力载波与4K视频传输技术、地磁与声纳导航、地图实时重建系统、多数据融合技术及VR技术，具备高精准操作性、丰富的功能接口以及高性价比等优点。

市场及应用前景：

可用于水下环境监测、污水治理、水产养殖、科研考古教学，安全搜救、坝桥检测等；还可用于水下娱乐如水下摄像、拍摄、潜水员安全看护、游艇伴侣等场合。

本产品已生产多款样机。

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

锚泊式电子信息浮台

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】锚泊式电子信息浮台，作为海上仪器设备搭载和供电的载体，可以满足我国南海海域立体化监测和开发利用等迫切需求。

海洋能互补仪器设备供电系统，基于小水线面设计、V型链系泊设计、可变混合压载设计等技术的锚泊式电子信息浮台、基于锚泊浮台的海洋能互补仪器设备供电系统，进一步解决海上通信设备的能源供给问题。

技术指标及优势：

具备良好的稳定性能；深海布放成本低；台体对潮流流向自适应，突破了从近海监测到深远海布放的跨越。

国家发明专利3项；完成5套台体的建造和下水，首例浮台海上稳定在位运行时长已达两年以上。台体具备很强的搭载能力，可通过改变搭载设备拓展不同的用途。

市场及应用前景：

1.可用于深远海域，构建海上覆盖式监控网络，实现“军、民、警”三用。

2.已获得国家海洋局、军队、海南省政府的高度认可，计划在我国管辖海域布放500套，海上丝绸之路建设需求200套，其它定制化需求100套以上，具有广泛的应用前景。

合作企业：中电科海洋信息技术研究院有限公司；山东拓普液压气动有限公司；

国家海洋技术中心；山东大学；河海大学。

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

基于可展曲面的复杂曲面建模技术

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】世界领先的可展曲面建模技术。开发了基于单向弯曲曲面（可展曲面）的复杂曲面建模技术，包括复杂曲面的组合可展曲面高精度逼近技术、基于3维形状特征线的组合可展曲面设计技术、交互可展曲面设计技术等，即利用单向弯曲曲面的组合构造复杂的自由曲面，曲面的组合和拼接达到光顺的效果，组合曲面能高精度逼近给定的设计模型。组合可展曲面的逼近精度可控、整体时光顺性可控，基于3维特征线的可展曲面建模中逼近误差和曲面的可展性可控。提高了复杂曲面建筑设计和建造的效率、降低建造成本。相关技术经过实践验证。

申请发明专利3项、授权发明专利1项。应用于复杂曲面建筑设计和建造领域，船体外板设计与建造领域，降低建造成本。

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

石墨烯与智能制造

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】智能制造系统是先进材料技术和工业信息技高度融合，是从根本上实现医疗、物联网和大数据模式的变革，石墨烯技术改变了传统的设计理念，将常规的灵敏度转化为量子数据模式，仿真与优化的精确可靠的规划设计，在质量和成本方面体现出重要的意义，在特殊应用条件下，金属无法取代。研究旨在将两者结合起来。

技术特点及指标：本中心开发了石墨烯传感器，用于机器人控制，应变率可达200%，而传统金属传感器最高到30%，石墨烯传感器应变范围1-200%，响应延迟小于100ms，数据准确率提升至90%，可用于教育、水下控制，航空航天等；

本中心还开发了PLA/石墨烯3D打印丝材，石墨烯比例：0.01%-30%，电阻率103-10-2Ω·cm

成品率：>99%，熔点：175~230摄氏度，重复率>99%，寿命：>2年。

机器人手臂与传感手套

石墨烯传感器

传感器性能曲线

石墨烯3D打印丝

PLA/石墨烯齿轮和悬臂

PLA/石墨烯复合材料SEM

石墨烯3D打印丝材用于增材制造

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

可定制化刀具的复杂曲面五轴数控加工技术

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】

5轴数控侧铣加工技术是复杂曲面零件的先进加工技术，其中刀具的形状选择和刀具行进路径的计算是高精度加工的关键问题。现有技术中刀头的形状一般是人工选定的，加工的精度也有待提高。本成果在国际上首次提出了加工刀头的形状和刀具步进路径同时优化的技术，同时对刀具运动路径的光滑性也进行优化，能够自动计算出合适的刀头形状，以及满足加工误差要求的刀具行进路径，并以此为基础生成数控机床的加工指令代码。

该技术允许生成任意旋转曲面形状的刀头，也可以对刀头的类型进行约束，比如约束刀头为圆柱形或者圆锥形。该技术对复杂曲面零件的高精度数控加工具有重要意义。

复杂曲面的五轴数控加工算法，得到国家自然科学基金和山东省重点研发计划的支持，主要成果是针对复杂曲面零部件的定制化刀具计算方法和路径规划算法，提升智能制造的水平，技术具有国际领先水平。

合作企业和单位：德国ModuleWorks公司，西班牙巴斯克大学机械工程系

侧铣加工刀具和路径的计算结果             零件加工结果与西门子NX加工结果的比较

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

车铣复合加工中心综合柔性控制系统应用

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】

特色：车铣复合柔性加工中心智能制造单元，控制器同时控制机床、桁架机器人共计12个轴和刀库管理系统

构成：车铣复合加工中心+桁架机器人+刀库管理系统

功能：人工备料，加工过程自主完成

亮点：替换原有的发那科机床控制器+KEBA机器人控制器+刀库管理系统，大大降低了开发复杂度与周期，为客户节省直接成本20万，生产周期提升40%，制造单元生产效率提升30%，精度提升了一个等级。

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com

航空发动机健康管理与维修决策支持技术及系统

【完成单位】哈尔滨工业大学（威海）

【成果简介】针对我国航空发动机在安全性与经济性方面面临的挑战，突破性能监控大数据分析与管理、数据驱动的异常检测与故障诊断、面向全机队全寿命全成本的维修决策等关键技术，开发了航空发动机健康管理与维修决策支持系统，支持航空发动机健康管理与维修决策支持系统的快速定制，其功能构件覆盖了技术指标及优势：

与国外Ultramain、Aviation Resource Management等系统相比：更能适应国内航空运营企业的业务需求；

与国内航空公司自主研制的系统相比：可定制能力强、实施成本低、具有较强的市场竞争能力；

获得中国民用航空运输协会科学技术一等奖1项、二等奖1项；

授权发明专利5项、软件著作权10项；

完成山东省自主创新及成果转化专项“航空发动机健康管理与维修决策支持系统推广应用”。

航空发动机管理的整个业务流程。

合作企业：

中国国际航空股份有限公司（简称国航）、山东航空股份有限公司（简称山航）、四川航空股份有限公司（简称川航）、大连航空有限责任公司（简称大连航）、中国航发商用航空发动机有限责任公司、中国航发沈阳发动机研究所、空军研究院。市场及应用前景：可广泛应用于航空运营企业、航空发动机制造商。

联系：哈尔滨工业大学（威海）技术转移中心  邮箱 ：wh5687217@163.com